附件2

广西电子政务外网一体化运维管理平台

对接技术方案

自治区信息中心

2022年4月

目录

1	工作目标	1

2	系统对接要求	2

2.1	总体框架	2

2.2	数据范围	3

2.3	数据类型	3

2.4	传输架构	4

2.5	网络开通要求	5

3	各类模式对接方案	5

3.1	专业名词解释	5

3.2	同构模式下的对接方案	6

3.2.1	对接建议	6

3.2.2	对接方式	6

3.2.3	主要工作步骤概述	7

3.2.4	主要工作说明	7

3.2.4.1	对接准备阶段	7

3.2.4.2	对接测试阶段	8

3.2.4.3	对接验收阶段	9

3.3	异构模式下的对接方案	9

3.3.1	对接方式	9

3.3.2	主要工作步骤概述	10

3.3.3	主要工作说明	11

3.3.3.1	对接准备阶段	11

3.3.3.2	对接功能开发阶段	12

3.3.3.3	对接测试阶段	13

3.3.3.4	对接验收阶段	14

4	运行维护保障方案	14

4.1	组织保障	14

4.2	运维数据维护	15

接口开发规范	16

A.1 数据代码表	16

A.1.1 常量定义	16

A.1.2 数据码表	17

A.2 接口数据表	25

A.2.1 字段与参数编码规则	25

A.2.2 接口数据表及格式说明	25

A.3 接口方式实例	33

A.3.1 接口技术约定	33

A.3.2 接口方式及参数约定	33

- 工作目标

为贯彻落实国家电子政务外网管理中心《关于开展政务外网运维系统分级对接的通知》文件要求，进一步加强我区政务外网运维协同工作，切实增强自治区对市县运维工作的技术指导，及时研判和处置网络事件，尽快实现政务外网骨干网以及重要系统的全程保障，结合我区实际，按照“统一平台、统一管理、互联互通、共建共享”的建设原则，构建自治区、市、 县三级联动的广西电子政务外网一体化运维管理平台（以下简称“运维管理平台”），对全网网络设备、服务器、应用、存储、虚拟化平台等IT资源的运行状态及资源指标进行监控和告警，网络运行、承载应用、接入单位、安全风险等信息的动态实时监测和可视化展示，提升工作管理和决策支撑水平。

目前，自治区本级已建成的运维管理系统为标准化实践案例，且为自有知识产权产品，各市、县（市、区）政务外网运维单位可参照建设，实现与运维管理平台直接对接。

- 系统对接要求

  - 总体框架

运维管理平台的对接架构如图 1所示。

图 1 运维管理平台对接总体框架图

1.各级电子政务外网运维管理单位负责本级运维管理系统的建设和维护；

2.市、县级节点按照接口规范要求开放本级运维管理系统接口，通过运维数据前置系统实现运维系统对接，把运维数据推送至运维数据前置系统；

3.运维数据前置系统由自治区统一提供；

4.自治区与市、县之间通过运维管理平台实现数据共享。

  - 数据范围

运维管理平台需要管理对接的资源范围如下：

- 全区政务外网骨干网络中所有网络设备和安全设备，包括路由器、防火墙、交换机等；

- 各级政务外网横向接入单位情况，包括横向单位接入代码、单位名称等；

- 各级节点接入网络中的所有设备情况，包括网络设备、安全设备、服务器等；

  - 数据类型

运维管理平台对接涉及的运维数据包括5大类、8小类，共52项数据。

表 1 运维数据分类

| 数据大类 | 数据小类 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接入节点信息 | 接入节点数据 | 描述节点唯一标识以及节点联络方式 |
| 资源类 | 资源配置数据 | 描述对接范围内的网络设备的基本配置信息 |
|  | 子资源数据 | 描述指定的网络设备接口的配置信息 |
| 拓扑关系数据 | 拓扑关系数据 | 描述骨干网络及重要应用系统的网络拓扑图 |
| 性能类 | 资源性能数据 | 描述对接范围中网络设备的运行状态数据 |
|  | 端口性能数据 | 描述指定网络设备接口的运行状态数据 |
| 告警类 | 资源告警事件 | 描述网络设备运行状态的异常告警事件 |
|  | 端口告警事件 | 描述指定端口运行状态的异常告警事件 |

数据指标项中资源配置数据、拓扑关系数据、资源告警事件属于关键数据指标项，具体的内容要求如下：

1.资源类数据配置数据指标项，应涵盖各级节点骨干网络设备及横向接入单位的接入设备信息；

2.设备类型应以骨干网络串联设备为主，包括但不限于：交换机、路由器、防火墙。视纵向协同业务的需要，可以扩展到服务器、存储设备等其他类别设备；

3.资源配置数据除了本规范附录A.2要求的字段外，其他辅助性描述信息可通过资源描述字段记录；

4.拓扑关系数据应体现网络结构、网络设备的可用状态及网络流量；

5.资源告警事件应按本规范要求区分告警类型与告警级别。

数据指标项详细内容及格式定义参见附录A.2.2。

  - 传输架构

运维数据从市、县级节点到自治区的传输过程下图所示：

图 2 运维数据传输架构

1.市、县级节点运维管理系统通过接口向运维数据前置系统传输数据，传输频率不低于本规范附录A.2.2.6的要求；

2.运维数据前置系统负责完成运维数据的校验、转换、存储、传输工作；

3.各市、县级节点采用加密方式，向自治区级节点运维数据前置系统传输数据；

4.运维管理平台从运维数据交换系统中获取市、县级节点运维数据，用于汇总全网告警信息、构建分级拓扑图和网络运行态势分析报告；

5.通过自治区运维管理门户，实现分级拓扑图、告警信息等运维数据的共享，以及运维协同。

  - 网络开通要求

运维管理平台对接服务器部署在公用网络区，市、县级节点运维管理平台需要与运维管理平台对接服务器网络连通实现对接，市、县级节点需结合本级运维管理系统实际部署情况，制定可行的网络联通方案。

- 各类模式对接方案

  - 专业名词解释

1.同构模式：即市、县级节点的运维管理平台与自治区运维管理平台属同一品牌产品（电子政务外网运维管理V1.0）。

2.异构模式：即市、县级节点的运维管理平台与自治区运维管理平台不属于同一品牌产品。

  - 同构模式下的对接方案

    - 对接建议

建议优先采用同构模式对接方案，该模式下市、县级运维管理无需开发接口和增加运维前置系统，可直接运维管理平台实现无缝对接。市、县运维管理系统建议使用国产化环境。

    - 对接方式

同构模式下的对接方式如下图所示：

图3 同构模式下的对接方式

同构模式下运维数据前置系统是运维管理系统的功能之一，无需单独布署。实现对接的主要工作是在运维数据前置系统中设置对接功能。

    - 主要工作步骤概述

对接工作分三个阶段，共8项主要工作任务。各阶段的主要工作任务和工作参与者如表2所示。

表1 同构模式下的工作步骤与参与方图示

| 阶段 | 主要工作任务 | 自治区级 |  | 市、县级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运维单位 | 系统运维服务商 | 运维单位 | 系统运维服务商 |
| 准备阶段 | 成立项目组、明确联络人 | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | 提交对接申请 | ■ |  | ■ |  |
|  | 版本检查与升级 |  |  | ■ | ■ |
|  | 熟悉规范要求，准备数据 |  |  | ■ | ■ |
| 对接测试阶段 | 网络与系统联通 | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | 配置完整对接方案 |  |  | ■ | ■ |
|  | 数据对接测试 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 成果确认阶段 | 确认对接成功 | ■ | ■ | ■ | ■ |

    - 主要工作说明

      - 对接准备阶段

对接准备阶段共4项主要工作任务，分别描述如下：

1.项目组成立，明确对接人

2.提交对接申请

（1）分级对接前，市、县级节点应向自治区信息中心提交对接申请。自治区信息中心接到申请后，对申请信息进行审核，满足条件后安排相关人员协助市、县级节点实施对接工作。

（2）对接申请所用表单为《运维管理平台对接申请表》。填写表单时需要注意，对接模式一栏需选择“同构模式”。

3.熟悉规范要求，准备数据

对接前，市、县级节点需要整理对接所需数据，确保数据范围、数据指标符合规范要求。整理对接数据所需模版由自治区级系统运维服务商提供。

      - 对接测试阶段

1.网络联通

网络联通是开通或调整网络访问策略，使自治区与市、县级节点的系统可以互访的工作。网络联通由自治区与市、县级节点协调处理。市、县级节点评估与自治区的网络连通性，并配置好相关策略。自治区和相关的服务商参与联通测试工作，并初步确认接收的测试数据符合规范要求。

2.配置对接方案

同构模式下，重点工作是在运维数据前置系统中按规范的要求配置对接方案。配置工作由市、县级系统运维服务商完成，自治区提供必要的业务指导。

配置对接方案有两项重点工作需要关注：第一，运维节点信息配置；第二，从现有资源列表中选择符合对接规范的资源。

3.对接测试

测试的目标是验证系统已联通、各项数据传输正常。验证方法是传输少量数据，由自治区检查接收到的数据与规范要求是否一致。

对接测试时，重要的是检测规范要求各类数据、各数据指标齐全。测试时，数据的选择可以参考以下方式：

（1）选择小部分设备，按接口规范要求配置数据项、指标项，进行数据上传测试（资源数量可以不全，但项目、指标要与规范一致）；

（2）选择一两个政府部门的接入设备与网络接口；

（3）选择一张已有的拓扑图；

（4）通过修改阈值的方式制造告警信息，模拟告警数据。

对接测试时，自治区级系统运维服务商负责数据传输与调试，市、县级节点进行本地数据合规性自检。数据传输到自治区后，由自治区最终确认数据符合规范要求。

4.输出测试报告

      - 对接验收阶段

对接测试成功后，还需要运行最少两周时间进行最终的验证并形成试运行报告。最终验证工作由自治区负责。

  - 异构模式下的对接方案

    - 对接方式

异构模式下，市、县级节点的运维管理系统需要开发接口与自治区运维数据前置系统实现对接。数据传输工作，由运维数据前置系统的对接方案确定。异构模式下的对接方式如下图所示：

图4 异构模式下的对接方式

    - 主要工作步骤概述

对接工作分四个阶段，共10项主要工作任务。各阶段主要工作任务和参与者如表3所示。

表3：异构模式下的工作步骤与参与方表

| 阶段 | 主要工作任务 | 自治区级 |  |  | 市、县级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运维单位 | 系统运维服务商 | 前置系统服务商 | 运维单位 | 系统运维服务商 |
| 准备阶段 | 成立项目组、明确联络人 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | 提交对接申请 | ■ |  |  | ■ |  |
|  | 数据源完整性检查 |  |  | ■ | ■ | ■ |
|  | 数据交换前置系统部署 |  |  | ■ | ■ |  |
| 对接功能开发阶段 | 接口功能开发 | ■ | ■ |  | ■ | ■ |
|  | 本地对接验证 |  |  | ■ | ■ | ■ |
| 对接测试阶段 | 网络联通 | ■ |  | ■ | ■ |  |
|  | 对接方案配置 |  |  | ■ | ■ |  |
|  | 数据对接测试 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 成果确认阶段 | 确认对接成功 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

    - 主要工作说明

      - 对接准备阶段

对接准备阶段共4项主要工作任务，分别描述如下：

1.项目组成立，明确对接人

2.提交对接申请

分级对接前，市、县级节点应向自治区信息中心提交对接申请。自治区信息中心接到申请后，对申请信息进行审核，满足条件后安排相关人员协助市、县级节点实施对接工作。

对接申请所用表单为《运维管理平台对接申请表》。填写表单时需要注意，对接模式一栏需选择“异构模式”，并填写运维系统的厂家、产品名称及版本号。

3.数据源完整性检查

异构模式下，市、县级节点需要确认市、县级运维管理系统中现有的数据是否满足对接的要求，同时需要评估实现对接的可行性以及对应接口开发需要的时间周期，并负责完成与自治区运维数据前置系统的对接工作。

数据源完整性检查由市、县级异构运维管理系统对接开发商完成。市、县级节点同步准备对接所需数据。数据源完整性检查的主要工作包括以下三项：

（1）对接数据所用模版由自治区系统运维服务商提供；

（2）市、县级节点运维单位准备对接所需数据；

（3）异构运维管理系统对接开发商评估现有数据与接口规范的差异，明确满足对接要求的可行性路径。

4.运维数据前置系统

运维数据前置系统由自治区统一部署，自治区提供运维数据前置系统所需的服务器资源。

      - 对接功能开发阶段

对接功能开发阶段主要有两项工作：

1.对接功能开发

对接功能开发是为了实现市、县级节点运维管理系统向运维数据前置系统传输运维数据。对接功能开发采用的是REST方式。

采用REST方式的主要原因:第一，是该方式在web架构下已经是非常成熟的方式，普及率比较高；第二，是该方式容易理解、开发较容易，开发周期较短；第三，该方式在政务部门的多个对接场景中被采用，异构运维管理平台对接开发商更愿意采用。

2.本地对接验证

对接功能开发完成后，可以在自治区级进行本地对接验证。验证的方式是通过接口功能向运维数据前置系统传输部分数据，并在运维数据前置系统中查询、校对收到的数据的一致性、完整性、合规性。

      - 对接测试阶段

1.网络联通

网络联通是开通或调整网络访问策略，使自治区与市、县级系统可以互访的工作。网络联通由自治区与市、县级节点协调处理。市、县级节点评估与自治区的网络连通性，并配置好相关策略。自治区和相关的服务商参与联通测试工作，并初步确认接收的测试数据符合规范要求。

2.配置对接方案

异构模式下，同样需要在运维数据前置系统中按规范的要求配置对接方案。配置工作由自治区级系统运维服务商完成。

配置对接方案有两项重点工作需要关注：第一，运维节点信息配置；第二，从现有资源列表中选择符合对接规范的资源。

3.对接测试

测试的目标是验证系统已联通、各项数据传输正常。验证方法是传输少量数据，由自治区检查接收到的数据与规范要求是否一致。

对接测试时，重要的是检测规范要求各类数据、各数据指标齐全。测试时，数据的选择可以参考以下方式：

（1）选择小部分设备，按接口规范要求配置数据项，指标项，进行上传测试（资源数量可以不全，但项目、指标要与规范一致）；

（2）选择一两个政府部门的接入设备与网络接口；

（3）选择一张已有的拓扑图；

（4）通过修改阈值的方式制造告警信息，模拟告警数据。

（5）对接测试时，自治区级系统运维服务商负责数据传输与调试，市、县级节点进行本地数据合规性自检。数据传输到自治区后，由自治区最终确认数据符合规范要求。

4.输出测试报告

      - 对接验收阶段

对接测试成功后，还需要运行最少两周时间进行最终的验证并形成试运行报告。最终验证工作由自治区负责。

- 运行维护保障方案

  - 组织保障

运维管理平台对接后的运行维护需要相应的组织保障，自治区与市、县级节点需要提供以下保障：

1.自治区与市、县级节点应指定至少一名对接联络人负责对接事宜，并持续关注接口的可用性、稳定性。相关人员名单需要报自治区备案；

2.接口可用性管理可以纳入运维人员的例行巡检事项，作为运维人员岗位职责的一部分；

3.运维管理平台的对接方案需要纳入知识库或文档库，作为日后修订、改造的参考资料；

4.接口可用性状况需要作为运维单位定期运维报告的一部分，同时也可作为岗位绩效评估的参考数据。

  - 运维数据维护

运维管理平台对接后，为保障运维数据的准确性，需要持续开展以下工作：

1.运维负责人变更或联系方式变更时，需及时更新相应的运维节点数据；

2.设备上架、下架或对接规范要求的数据项变动后，最新的数据需要及时上传；

3.对接相关的拓扑图重新绘制后，应及时更新拓扑关系数据；

4.若对的资源范围、数据指标项、数据报送频率发生变化，需及时修订数据报送方案及接口。

- 附录A：接口开发规范

  - 数据代码表

    - 常量定义

      - 接口清单

表A 1接口清单

| 接口序号 | 接口名称 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 接入节点数据报送接口 | 接入节点数据 |
| 02 | 资源数据报送接口 | 资源配置数据 |
|  |  | 子资源数据 |
| 03 | 拓扑关系数据报送接口 | 资源端口连接关系数据 |
| 04 | 性能数据报送接口 | 资源性能数据 |
|  |  | 端口性能数据 |
| 05 | 告警数据报送接口 | 资源告警事件数据 |
|  |  | 端口、告警事件数据 |

      - 响应异常信息定义

表A 2 响应异常信息定义

| 序号 | 响应异常信息 |
| --- | --- |
| 01 | 系统繁忙，请稍候再试 |
| 02 | 会话标识时间过期 |
| 03 | 调用接口序号错误、无此接口、缺失接口序号 |
| 其它 | 其它错误码(待定义) |

    - 数据码表

      - 码表1 资源类别

| 名称 | 设备类别 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 设备类别的描述，如路由器、交换机、防火墙 |  |
| 数据字典值 | 编码 | 含义 |
|  | 0101 | 接入路由器 |
|  | 0102 | 汇聚路由器 |
|  | 0103 | 核心路由器 |
|  | 0201 | 接入交换机 |
|  | 0202 | 汇聚交换机 |
|  | 0203 | 核心交换机 |
|  | 0301 | 负载平衡 |
|  | 0302 | 防火墙 |
|  | 0303 | 安全设备 |
|  | 0401 | 物理机 |
|  | 0402 | 虚拟机 |

表A 3资源类别

      - 码表2 子资源类别

表A 4子资源类别

| 名称 | 子资源类别 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 子资源类别描述 |  |
| 数据字典值 | 编码 | 含义 |
|  | 01 | 网络设备端口 |
|  | 02 | 主机网卡 |

      - 码表3 资源状态

表A 5资源状态

| 名称 | 资源运行状态 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 状态包括（运行状态）：在线、离线； |  |
| 数据字典值 | 编码 | 含义 |
|  | 01 | 在线 |
|  | 02 | 离线 |

      - 码表4 子资源状态

表A 6子资源状态

| 名称 | 子资源运行状态 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 状态包括（连接状态）：连接、断开； |  |
| 数据字典值 | 编码 | 含义 |
|  | 01 | 连接 |
|  | 02 | 断开 |

      - 码表5 端口连接类型

表A 7端口连接类型

| 名称 | 端口连接类型 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 类型包括（连接类型）：物理链路、逻辑链路； |  |
| 数据字典值 | 编码 | 含义 |
|  | 01 | 物理链路 |
|  | 02 | 逻辑链路 |

      - 码表6 告警类型

表A 8告警类型

| 名称 | 告警类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 告警类型描述，包括设备告警与设备端口告警所用的告警类型 |  |  |
| 数据字典值 | 资源类型 | 编码 | 含义 |
|  | 网络设备 | 01 | 设备离线 |
|  |  | 02 | CPU利用率过高 |
|  |  | 03 | 内存利用率过高 |
|  | 网络端口 | 04 | 端口断开 |
|  |  | 05 | 端口发送错包率过高 |
|  |  | 06 | 端口接收错包率过高 |
|  |  | 07 | 端口发送丢包率过高 |
|  |  | 08 | 端口接收丢包率过高 |
|  |  | 09 | 端口带宽利用率过高 |
|  | 主机设备 | 01 | 设备离线 |
|  |  | 02 | CPU利用率过高 |
|  |  | 03 | 内存利用率过高 |

      - 码表7 告警状态

表A 9告警状态

| 名称 | 告警状态 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 告警事件的处置状态 |  |
| 数据字典值 | 编码 | 含义 |
|  | 01 | 告警产生 |
|  | 02 | 告警恢复 |

      - 码表8 告警级别

表A 10告警级别

| 名称 | 告警级别 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 告警事件的分级：如一级、二级、三级 |  |
| 数据字典值 | 编码 | 含义 |
|  | 01 | 一级（特急） |
|  | 02 | 二级（紧急） |
|  | 03 | 三级（一般） |
| 定义说明 | 一级：设备及端口通断 二级：指标超阈值，且已影响网络服务质量。 三级：指标超阈值，但不影响当前服务 |  |

      - 码表9 运维节点代码规则

运维节点代码是运维管理平台对接时用于标识各级运维单位的唯一代码。运维节点代码共9位，前6代码借鉴GB/T 2260标准对行政区划代码的定义，后3位代码为自定义顺序号。

自治区级以及各市、县级运维管理单位的运维节点代码如下：

表A 11运维节点代码

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 450100000 | 南宁市 | 450800000 | 贵港市 |
| 450103000 | 青秀区 | 450802000 | 港北区 |
| 450102000 | 兴宁区 | 450803000 | 港南区 |
| 450105000 | 江南区 | 450804000 | 覃塘区 |
| 450107000 | 西乡塘区 | 450881000 | 桂平市 |
| 450108000 | 良庆区 | 450821000 | 平南县 |
| 450109000 | 邕宁区 | 450900000 | 玉林市 |
| 450110000 | 武鸣区 | 450902000 | 玉州区 |
| 450181000 | 横州市 | 450903000 | 福绵区 |
| 450123000 | 隆安县 | 450981000 | 北流市 |
| 450124000 | 马山县 | 450921000 | 容县 |
| 450125000 | 上林县 | 450922000 | 陆川县 |
| 450126000 | 宾阳县 | 450923000 | 博白县 |
| 450200000 | 柳州市 | 450924000 | 兴业县 |
| 450205000 | 柳北区 | 450931000 | 玉东新区 |
| 450202000 | 城中区 | 451000000 | 百色市 |
| 450203000 | 鱼峰区 | 451002000 | 右江区 |
| 450204000 | 柳南区 | 451003000 | 田阳区 |
| 450206000 | 柳江区 | 451081000 | 靖西市 |
| 450222000 | 柳城县 | 451082000 | 平果市 |
| 450223000 | 鹿寨县 | 451022000 | 田东县 |
| 450224000 | 融安县 | 451024000 | 德保县 |
| 450225000 | 融水县 | 451026000 | 那坡县 |
| 450226000 | 三江县 | 451027000 | 凌云县 |
| 450300000 | 桂林市 | 451028000 | 乐业县 |
| 450312000 | 临桂区 | 451029000 | 田林县 |
| 450302000 | 秀峰区 | 451030000 | 西林县 |
| 450303000 | 叠彩区 | 451031000 | 隆林县 |
| 450304000 | 象山区 | 451100000 | 贺州市 |
| 450305000 | 七星区 | 451102000 | 八步区 |
| 450311000 | 雁山区 | 451103000 | 平桂区 |
| 450321000 | 阳朔县 | 451121000 | 昭平县 |
| 450323000 | 灵川县 | 451122000 | 钟山县 |
| 450324000 | 全州县 | 451123000 | 富川县 |
| 450325000 | 兴安县 | 451200000 | 河池市 |
| 450326000 | 永福县 | 451203000 | 宜州区 |
| 450327000 | 灌阳县 | 451202000 | 金城江区 |
| 450329000 | 资源县 | 451221000 | 南丹县 |
| 450330000 | 平乐县 | 451222000 | 天峨县 |
| 450381000 | 荔浦市 | 451223000 | 凤山县 |
| 450328000 | 龙胜县 | 451224000 | 东兰县 |
| 450332000 | 恭城县 | 451225000 | 罗城县 |
| 450400000 | 梧州市 | 451226000 | 环江县 |
| 450405000 | 长洲区 | 451227000 | 巴马县 |
| 450403000 | 万秀区 | 451228000 | 都安县 |
| 450406000 | 龙圩区 | 451229000 | 大化县 |
| 450481000 | 岑溪市 | 451300000 | 来宾市 |
| 450421000 | 苍梧县 | 451302000 | 兴宾区 |
| 450422000 | 藤县 | 451381000 | 合山市 |
| 450423000 | 蒙山县 | 451321000 | 忻城县 |
| 450500000 | 北海市 | 451322000 | 象州县 |
| 450502000 | 海城区 | 451323000 | 武宣县 |
| 450503000 | 银海区 | 451324000 | 金秀县 |
| 450512000 | 铁山港区 | 451400000 | 崇左市 |
| 450521000 | 合浦县 | 451402000 | 江州区 |
| 450600000 | 防城港市 | 451481000 | 凭祥市 |
| 450602000 | 港口区 | 451421000 | 扶绥县 |
| 450603000 | 防城区 | 451422000 | 宁明县 |
| 450681000 | 东兴市 | 451423000 | 龙州县 |
| 450621000 | 上思县 | 451424000 | 大新县 |
| 450700000 | 钦州市 | 451425000 | 天等县 |
| 450702000 | 钦南区 |  |  |
| 450703000 | 钦北区 |  |  |
| 450721000 | 灵山县 |  |  |
| 450722000 | 浦北县 |  |  |
| 450731000 | 自贸区钦州港片区 |  |  |

      - 码表10 横向接入单位代码规则

横向接入单位代码是标识接入单位的唯一代码，代码规则采用三位顺序号的方式。各自治区级政务部门的代码示例如表A 12，市、县级节点的横向接入单位代码由各市、县级节点参照自治区级部门的代码自行编制，并报自治区信息中心备案。

表A 12横向接入单位代码

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 自治区政府办公厅 | 038 | 自治区医保局 |
| 002 | 自治区政府督查室 | 039 | 自治区粮食和储备局 |
| 003 | 自治区发展改革委 | 040 | 自治区监狱管理局 |
| 004 | 自治区教育厅 | 041 | 自治区海洋局 |
| 005 | 自治区科技厅 | 042 | 自治区中医药局 |
| 006 | 自治区工业和信息化厅 | 043 | 自治区药监局 |
| 007 | 自治区民宗委 | 044 | 自治区投资促进局 |
| 008 | 自治区公安厅 | 045 | 广西博览局 |
| 009 | 自治区民政厅 | 046 | 自治区发展研究中心 |
| 010 | 自治区司法厅 | 047 | 自治区地方志办 |
| 011 | 自治区财政厅 | 048 | 广西科学院 |
| 012 | 自治区人力资源社会保障厅 | 049 | 广西社科院 |
| 013 | 自治区自然资源厅 | 050 | 自治区农科院 |
| 014 | 自治区生态环境厅 | 051 | 自治区地矿局 |
| 015 | 自治区住房城乡建设厅 | 052 | 广西广播电视台 |
| 016 | 自治区交通运输厅 | 053 | 自治区公共资源交易中心 |
| 017 | 自治区水利厅 | 054 | 自治区易地安置中心 |
| 018 | 自治区农业农村厅 | 055 | 自治区工程咨询中心 |
| 019 | 自治区商务厅 | 056 | 自治区招生考试院 |
| 020 | 自治区文化和旅游厅 | 057 | 自治区社保中心 |
| 021 | 自治区卫生健康委 | 058 | 自治区水文中心 |
| 022 | 自治区退役军人厅 | 059 | 自治区农机中心 |
| 023 | 自治区应急厅 | 060 | 广西外资扶贫中心 |
| 024 | 自治区审计厅 | 061 | 自治区信息中心 |
| 025 | 自治区外事办 | 062 | 广西植物研究所 |
| 026 | 自治区国资委 | 063 | 自治区安全厅 |
| 027 | 自治区市场监管局 | 064 | 广西税务局 |
| 028 | 自治区广电局 | 065 | 钦州保税港区管委会 |
| 029 | 自治区体育局 | 066 | 凭祥综合保税区管委会 |
| 030 | 自治区统计局 | 067 | 中马钦州产业园区管委会 |
| 031 | 自治区林业局 | 068 | 东兴试验区管委会 |
| 032 | 自治区地方金融监管局 | 069 | 南宁五象新区管委会 |
| 033 | 自治区人防边海防办 | 070 | 自治区政府驻京办 |
| 034 | 自治区扶贫办 | 071 | 自治区政府驻广州办 |
| 035 | 自治区北部湾办 | 072 | 自治区供销社 |
| 036 | 自治区大数据发展局 | 073 | 自治区二轻联社 |
| 037 | 自治区机关事务管理局 | 074 | 自治区糖业发展办 |

  - 接口数据表

    - 字段与参数编码规则

本规范中涉及的数据字段及参数统一采用英文单词、英文缩写作为编码，英文字符严格区分大小写。

    - 接口数据表及格式说明

      - 接入运维节点数据表

表A 13接入运维节点数据表

| 序号 | 字段名 | 字段编码 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维节点代码 | NodeCode | String(20) | 是 | 运维节点代码，详见附录A.1.2.9码表9 |
| 2 | 单位名称 | DeptName | String(40) | 是 | 运维单位名称 |
| 3 | 运维责任人 | UserName | String(20) | 是 | 运维节点运维负责人 |
| 4 | 运维责任人联系方式 | UserPhone | String(20) | 是 | 运维协同负责人联系方式 |
| 5 | 运维节点值班电话 | Nodetel | String(20) | 是 | 运维单位值班电话 |
| 6 | 单位地址 | Nodeaddr | String(100） | 是 | 单位的详细地址 |

      - 资源类配置数据表

        - 资源数据报送接口

表A 14 资源数据报送接口

| 序号 | 字段名 | 字段编码 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源ID | ID | String(36) | 是 | 本级运维管理平台设备资产唯一ID，必填 |
| 2 | 资源名称 | Name | String(200) | 是 | 资源的名称，必填 |
| 3 | 资源管理IP | PrimaryIP | String(80) | 是 | 管理设备所用的IP地址 |
| 4 | 资源厂商 | VendorName | String(50) | 否 | 资源制厂商 |
| 5 | 资源型号 | ModelNumber | String(50) | 否 | 资源出厂时的型号标识 |
| 6 | 资源位置 | Locaton | String(36) | 否 | 资源所在位置，如机房、机柜号等。 |
| 7 | 资源描述 | Desc | String(1000) | 否 | 资源详细的描述信息 |
| 8 | 资源类别 | Type | String(20) | 是 | 资源所属的分类，必填，设备的类别，详见附录A.1.2码表1 |
| 9 | 所属单位代码 | Organization | String(20) | 是 | 资源所属的单位代码规则，详见附录A.1.2码表10. |

        - 子资源数据报送接口

表A 15 子资源数据报送接口

| 序号 | 字段名 | 字段编码 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子资源ID | SubID | String(36) | 是 | 子资源ID |
| 2 | 资源ID | InstID | String(36) | 是 | 子资源所属的资源ID |
| 3 | 子资源名称 | SubInsName | String(200) | 是 | 子资源名称 |
| 5 | 子资源序号 | Index | String(250) | 是 | 设备子资源序号，如端口的 1、2、3, |
| 6 | 子资源类型 | SubdeviceTypeId | String(100) | 是 | 子资源类别详见附录A.1.2码表2 |
| 7 | 子资源描述 | Desc | String(1000) | 否 | 本级运维管理平台子资源配置信息描述（表明连接对象） |

      - 拓扑关系数据表

表A 16 拓扑关系数据表

| 序号 | 字段名 | 字段编码 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拓扑关系编号 | LinkID | String(36) | 是 | 资源拓扑关系编号 |
| 2 | 源资源ID | SrcID | String(36) | 是 | 本级运维管理平台设备资产唯一编号 |
| 3 | 源资源接口ID | SrcPortID | String(36) | 是 | 源资源的子资源编号，如端口的子资源ID |
| 4 | 目标资源ID | DestID | String(36) | 是 | 本级运维管理平台设备资产唯一编号 |
| 5 | 目标资源接口ID | DestPortID | String(36) | 是 | 目标资源的子资源编号，如端口的子资源ID |
| 6 | 连接带宽 | LinkSpeed | String(10) | 是 | 端口连接带宽，单位Mbps |
| 7 | 连接类型 | LinkType | String(10) | 否 | 端口的链路连接类型，详见附录A.1.2码表5 |

      - 资源性能数据表

        - 资源性能数据表

表A 17 设备性能数据表

| 序号 | 字段名 | 字段编码 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源ID | ID | String(36) | 是 | 资源唯一标识，这里指资源ID。 |
| 2 | 可用性状态 | AvailStatus | String(10) | 是 | 资源在线、离线状态，详见A.1.2码表3 |
| 3 | CPU使用率 | CPURate | String(10) | 是 | 资源的CPU使用状态 |
| 4 | 内存利用率 | MEMRate | String(10) | 是 | 资源的内存使用状态 |
| 5 | Ping时延 | DelayedPing | String(10) | 是 | 网络设备的ping时延，单位毫秒 |

        - 端口性能数据表

表A 18 设备端口性能数据表

| 序号 | 字段名 | 字段编码 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端口编号（子资源ID） | SubID | String(36) | 是 | 端口唯一标识，这里指子资源ID。 |
| 2 | 端口状态 | AvailStatus | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的活动状态，详见A.1.2码表4 |
| 3 | 端口带宽 | NetBandwidth | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的带宽值，精确到M。 |
| 4 | 带宽利用率 | BandwidthUtilRatio | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的带宽使用状态 |
| 5 | 发送速率 | NetOutRate | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的发送速率 |
| 6 | 接收速率 | NetInRate | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的接收速率 |
| 7 | 发送错包数 | NetOutErrorPktCount | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的发送丢包率 |
| 8 | 接收错包数 | NetInErrorPktCount | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的接收丢包率 |
| 9 | 发送丢包数 | IfOutDropPktsInc | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的发送丢包数 |
| 10 | 接收丢包数 | IfInDropPktsInc | String(10) | 是 | 网络设备每个端口的接收丢包数 |

      - 告警数据表

告警事件包括资源告警事件、端口告警事件，两者数据内容与数据结构相同。

表A 19 设备告警数据表

| 序号 | 字段名 | 字段编码 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告警事件代码 | EventCode | String(36) | 是 | 告警事件唯一代码 |
| 2 | 资源ID | InstID | String(36) | 是 | 本级运维管理平台设备资产唯一ID，必填 |
| 3 | 子资源ID | SubInstID | String(36) | 否 | 网络端口告警事件必填 |
| 4 | 告警类型 | EventType | String(10) | 是 | 告警类型，详见A.1.2码表6 |
| 5 | 告警状态 | EventStatus | String(10) | 是 | 告警状态，详见A.1.2码表7 |
| 6 | 告警级别 | EventLevel | String(10) | 是 | 告警级别，详见A.1.2码表8 |
| 7 | 告警时间 | EventTime | Date | 是 | 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 8 | 告警事件详情 | EventDes | String(500) | 是 |  |

      - 数据报送频率表

各类接口数据报送频率表。

表A 20 数据报送频率表

| 序号 | 接口名称 | 报送频率 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维节点数据报送 | 24小时 变化时：实时 | 每24小时最少报送一次；初次对接或数据有变化时，实时报送；报送方式为全量报送。 |
| 2 | 资源信息数据报送 | 24小时 变化时：实时 | 每24小时最少报送一次；初次对接或数据有变化时，实时报送；报送方式为全量报送。 |
| 3 | 子资源数据报送 | 24小时 变化时：实时 | 每24小时最少报送一次；初次对接或数据有变化时；实时报送，报送方式为全量报送。 |
| 4 | 链路关系数据报送 | 24小时 变化时：实时 | 每24小时最少报送一次；初次对接或数据有变化时，实时报送；报送方式为全量报送。 |
| 5 | 资源性能数据报送 | 15分钟 | 每15分钟进行数据报送。 |
| 6 | 子资源性能数据报送 | 15分钟 | 每15分钟进行数据报送。 |
| 7 | 告警信息数据报送 | 实时 | 资源、子资源产生告警时，进行实时报送。 |

  - 接口方式实例

    - 接口技术约定

各级电子政务外网运维管理平台进行数据交互时，应尽可能选择常用的技术实现方式。运维数据前置系统通过REST接口方式来获取运维单位的运维数据，数据传输协议为HTTP。

    - 接口方式及参数约定

      - 接入节点数据报送接口

数据报送周期：完成首次数据报送后，应根据本级运维管理平台的联系人、单位名、地址、节点IP等数据变化，及时更新相关数据。

接入节点数据报送接口方式如下：

表A 21 接入节点数据报送接口方式

| 接口协议 | HTTP |
| --- | --- |
| 接口调用 | http://serverIp:port/cmp/DataCommunication/transfer |
| 请求方式 | Method：POST |
| 文本类型与字符集 | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8 |

接入节点数据报送接口请求参数如下：

表A 22 接入节点数据报送请求参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求类型 | commandType | 字符串 ：CreateCommunication | 数据通讯请求类型参数 ，必传 |
| 请求表体 | requestBody | { NodeCode:”... “, NodeIP:”… “, NodePort:”…”, DeptName:”…”, UserName:”… “, UserPhone:”… “, OfficePhone :”… “, IsCommunication:”…” } | 数据通讯传输数据内容，详见附录A.2.2.1。 必须传送的数据内容包括： 运维节点代码：NodeCode 运维节点IP：NodeIP 运维节点端口：NodePort、 部门名称：DeptName 运维责任人：UserName 是否创建联接：IsCommunication |

接入节点数据报送接口响应参数如下：

表A 23 接入节点数据报送接口响应参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否创建连接 | IsCommunication | { IsCommunication :”…”, } | 是否创建连接，1创建；0取消连接 |

      - 资源数据报送接口

数据同步周期：完成首次设备数据同步后，应根据设备数据的新增、删除、变更等情况，及时更新相关数据，每日进行同步。

资源与子资源数据报送接口方式如下：

表A 24 资源与子资源数据报送接口方式

| 接口协议 | HTTP |
| --- | --- |
| 接口调用 | http://serverIp:port/cmp/DataCommunication/transfer |
| 请求方式 | Method：POST |
| 文本类型与字符集 | Content-Type: application/json;charset=UTF-8 |

资源与子资源数据报送接口参数如下：

表A 25 资源与子资源数据报送接口参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求类型 | CommandType | 字符串 ：ResourceSync | 数据通讯请求类型参数 ，必传 |
| 请求表体 | CommandBody | { NodeCode:”…”, Main_Res_List:[{…},{…}...], Sub_Res_List:[{…},{…}...] } | 必须报送的数据内容如下： 运维节点代码：NodeCode 设备数据组：main_res_list ，详见附录A.2.2.2.1， 子资源数据组：Sub_Res_List，详见A.2.2.2.2。 |
| 响应方式 | AsyncRequest | 1：异步方式 其他值：同步方式 | 是否异步请求方式，可不传 不传为同步方式 |

资源与子资源数据报送接口请求同步响应参数如下：

表A 26 资源与子资源数据报送接口请求同步响应参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | Return | { Return: ”…”, } | 同步请求响应成功时返回字符SUCCESS。 |

资源与子资源数据报送接口异步请求响应给请求端的参数如下：

表A 27 资源与子资源数据报送接口异步请求响应参数

| 参数名 | 参数代码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求类型 | CommandType | { CommandType:” ResourceSync ”, PID: ”…”, Return:”SUCCESS” } | 表示请求类型的字符串 ResourceSync |
| 请求处理代码 | PID |  | 异步请求处理的代码 |
| 返回值 | Return |  | 异步请求响应成功时返回字符SUCCESS。 |

      - 拓扑关系数据报送接口

数据同步周期：数据需基于资源及子资源之间的连接关系的变化情况，定期更新。

拓扑关系数据报送接口方式如下：

表A 28 拓扑关系数据报送接口方式

| 接口协议 | HTTP |
| --- | --- |
| 接口调用 | http://serverIp:port/cmp/DataCommunication/transfer |
| 请求方式 | Method：POST |
| 文本类型与字符集 | Content-Type: application/json;charset=UTF-8 |

拓扑关系数据报送接口请求参数如下：

表A 29 拓扑关系数据报送接口请求参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求类型 | CommandType | 字符串 ： TopoLink | 数据通讯请求类型参数 ，必传 |
| 请求表体 | CommandBody | { Link_List:[{…},{…}...] } | 数据通讯传输数据内容，详见 附录A.2.2.3。 |

拓扑关系数据报送接口响应参数如下：

表A 30 拓扑关系数据报送接口响应参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | Return | { Return: ”SUCCESS”, } | 同步请求响应成功时返回字符SUCCESS。 |

      - 性能数据报送接口

数据同步周期：各类指标数据更新时间粒度，考虑到各地实际建设情况，需每15分钟更新一次。

性能数据报送接口方式如下：

表A 31 性能数据报送接口方式

| 接口协议 | HTTP |
| --- | --- |
| 接口调用 | http://serverIp:port/cmp/DataCommunication/transfer |
| 请求方式 | Method：POST |
| 文本类型与字符集 | Content-Type: application/json;charset=UTF-8 |

性能数据报送接口请求参数如下：

表A 32 性能数据报送接口请求参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求类型 | CommandType | 字符串： MetricDataSync | 数据通讯请求类型参数 ，必传 |
| 请求表体 | CommandBody | { NodeCode:”…”, NodeIP:”…”, NodePort:”…”, IdcContextPath :”…”, Data_Latest_List:[{…},{…}...] } | 数据通讯必须传输的数据内容如下： 接入运维节点的代码：NodeCode 接入运维节点的IP：NodeIP 接入运维节点的端口:NodePort 请求上下文路径： IdcContextPath 指标数据组：Data_Latest_List，明细指标项及参数格式详见附录A.2.2.4.1及A.2.2.4.2。 |
| 响应方式 | AsyncRequest | 1：异步方式 其他值：同步方式 | 是否异步请求方式，可不传 不传为同步方式 |

性能数据报送接口请求同步响应参数如下：

表A 33 性能数据报送接口请求同步响应参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | Return | { Return: ”SUCCESS”, } | 同步请求响应成功时返回字符SUCCESS。 |

性能数据报送接口请求异步响应参数如下：

表A 34 性能数据报送接口请求异步响应参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求处理代码 | PID | { PID: ”…”, } | 异步请求响应成功时返回本次请求处理的代码。 |

      - 告警数据报送接口

数据同步周期：实时上报发生的告警数据和恢复告警数据。

告警数据报送接口方式如下：

表A 35 告警数据报送接口方式

| 接口协议 | HTTP |
| --- | --- |
| 接口调用 | http://serverIp:port/cmp/DataCommunication/transfer |
| 请求方式 | Method：POST |
| 文本类型与字符集 | Content-Type: application/json;charset=UTF-8 |

告警事件报送接口请求参数如下：

表A 36 告警时间报送接口请求参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求类型 | CommandType | 字符串：AlarmSync | 数据通讯请求类型参数 ，必传 |
| 请求表体 | CommandBody | { NodeCode:”…”, Event_List :[{…},{…}…], Event_Return_List:{EventCode1:EventReturnCode1,EventCode2:EventReturnCode2,…}, EventTime:”…” } | 数据通讯必须传输的数据内容如下： 接入运维节点的代码：NodeCode 事件数据组：Event_List，明细详见A.2.2.5，反馈事件恢复数据时该数据组为空 事件恢复列表：Event_Return_List。其中，SJDM为事件代码，EventReturnCode为事件恢复时间，反馈事件数据时该数据组为空。 发送数据时，最近一次告警的发生时间：EventTime，格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 响应方式 | AsyncRequest | 1：异步方式 其他值：同步方式 | 是否异步请求方式，可不传 不传为同步方式 |

告警事件报送请求同步响应参数如下：

表A 37 告警时间报送请求同步响应参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警最晚时间 | LastTime | { LastTime :”…” } | 数据接收节点中本次告警事件记录的最晚时间(数据报送节点保存后作为下次查询的条件)，格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS |

告警事件报送请求异步响应参数如下：

表A 38 告警事件报送请求异步响应参数

| 参数名 | 参数编码 | 参数值格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求处理代码 | PID | { PID: ”…”, } | 异步请求响应成功时返回本次请求处理的代码。 |